建物性能の逆推定手法に関する研究

- 自然室温下における室内環境のフーリエ変換に基づく検討 -

1. 序論 5

1.1. 研究の背景 5

1.2. 本研究の目的 5

2. 建物性能の逆推定に用いる機械学習の基礎 7

2.1. 本章の概要 7

2.2. 逆推定としての建物性能推定 8

2.2.1. 順問題と逆問題の整理 8

2.2.2. 建築分野における逆推定の難しさ 8

2.2.3. 本研究で扱う逆推定の特徴 9

2.3. 機械学習の基礎 10

2.3.1. 教師あり学習と分類問題 10

2.3.2. 凡化性能とデータ分割 10

2.3.3. 特徴量のスケーリングと前処理 10

2.4. 本研究で扱う逆推定タスクの定義 11

2.4.1. 入力空間：周波数特徴量 11

2.4.2. 出力空間：建物性能カテゴリ 11

2.4.3. データセットの構成 11

2.5. モデル選定と評価指標 11

2.5.1. 採用する分類器 11

2.5.2. ハイパーパラメータ 11

2.5.3. 探索範囲 11

2.5.4. 評価指標 11

3. 周波数領域における建物応答の理論的背景 12

3.1. 本章の概要 12

3.2. 多孔質材料中の熱・水分同時移動 12

3.2.1. 水分状態料と並行含水率 12

3.2.2. 水分科学ポテンシャルと駆動力 12

3.2.3. 熱水分フレックスと同時移動方程式 12

3.3. 室の熱・水分収支と重み関数 12

3.3.1. 室温の熱収支式と重ね合わせの原理 12

3.3.2. 室内湿度の収支式と壁の湿気応答 12

3.3.3. 重み関数の物理意味 12

3.4. フーリエ変換と伝達関数 12

3.4.1. 畳み込み積分のフーリエ変換 12

3.4.2. 室温の簡易モデルに対する伝達関数 12

3.4.3. 重み関数表現の周波数領域への写像 12

3.5. 鉾井による吸放湿付き室の湿度応答 12

3.5.1. 一般系の導出フローの概要 12

3.5.2. 室内湿度伝達関数の近似しき 12

3.5.3. の数は数特性とパラメータ依存性 12

3.6. 本研究における周波数特徴量の意味づけ 12

4. 熱水分同時移動解析とデータ生成 13

4.1. Julia 熱水分同時移動解析の概要 13

4.1.1. プログラムの機能 13

4.1.2. 支配方程式と離散化の概要 14

4.1.3. データ構造 14

4.2. 入力データとJuliaコードの対応関係 14

4.2.1. 部屋構造 14

4.2.2. 開口部構造 14

4.2.3. 壁構造 14

4.3. 本研究で用いる構造パターン 14

4.3.1. 部屋構造のパターン 14

4.3.2. 開口部構造のパターン 14

4.3.3. 壁構造のパターン 14

4.3.4. 組合せと実験計画の整理 14

4.4. 解析実行と出力データ 14

4.4.1. メイン計算ループ 14

4.4.2. 出力データ構造 14

5. 解析結果 15

5.1. 室温・湿度の時間応答の比較 15

5.1.1. ベースケースの年変動・日変動 15

5.1.2. 壁構造を変えた時の室温の違い 15

5.1.3. 換気量を変えた時の室内湿度の違い 15

5.2. 温度の周波数応答特性 15

5.2.1. FFT条件とスペクトルの基礎確認 15

5.2.2. 壁構造ごとの温度スペクトル比較 15

5.3. 湿度の周波数応答特性 15

5.3.1. 換気シナリオごとのスペクトル比較 15

5.3.2. 15

5.3.3. 15

5.4. （逆推定モデルの学習結果） 15

5.4.1. データ分割と学習条件 15

5.4.2. 壁構造分類の結果 15

5.4.3. 換気量分類の結果 15

6. 考察 15

6.1. 建物性能と周波数応答の対応関係 15

6.1.1. 壁構造ごとの温度応答と蓄熱性 15

6.1.2. 換気量・吸放湿性能と湿度応答の関係 16

6.1.3. FFT 特徴量の妥当性の評価 16

6.2. 逆推定モデルの性能と限界 16

6.2.1. 高精度で識別できたパラメータの特徴 16

6.2.2. 識別が難しかったパラメータとその要因 16

6.3. 実測データへの適用可能性と今後の拡張 16

6.3.1. 多室モデル・開口・日射の取り込み 16

6.3.2. 居住者行動・内部発熱の扱 16

6.3.3. 実用化に向けた測定プロトコルの提案 16

7. 結論と今後の課題 16

7.1. 研究の総括 16

7.2. 学術的・実務的意義 16

7.3. 本研究の限界 16

7.4. 今後の課題 16

序論

研究の背景

建築分野では、すでに建てられた既存建物の性能をどう把握し、どのように回収していくのかが大きな課題となっている。断熱性の換気性能などの「建物性能」は、室内性能の快適性やエネルギー消費を左右する重要な要素だが、現状では専門家による調査や詳細な解析を行わないと正確な評価が難しい。

建築環境工学の分野では、これまで「建物性能→室内外の温湿度応答」を求める純問題の解析が中心に発展してきた。一方で、「取得した温度・湿度のデータ→建物性能」を逆算する逆問題は理論的に困難とされてきた。特に壁体材料と換気量のように複数のパラメータが同時に効いている場合、それぞれの寄与を分離して推定することは簡単ではない。

近年は長期間の室温・湿度データを容易に収集できるようになり、これらを用いたデータ駆動型の解析や機械学習の応用が進んでいる。しかし、多くは将来の室温・負荷予測など「予測モデル」としての利用がちゅうしんであり、観測データから建物の物理パラメータ（材料、換気量など）を予測する研究はまだ限定的である。

一方、熱湿気の伝達関数や重み関数を　用いて、外気の変動（年周期・日周期など）に対する室温・室内湿度の「周波数応答」を整理する研究は、鉾井らを中心に進められてきた。これらの研究では、熱水分同時移動方程式を周波数領域で扱い、外乱の周期と壁体・室内の調湿応答の関係を明らかにしている。ここでは室や壁を「ある周波数でのゲインと位相を持つシステム」と捉えて、建物固有の「熱的湿気的な特徴」を議論しているが、それをさらに進めて、測定データから仕様を逆推定するところまでは踏み込んでいない。

しかし、「自然室温化の温湿度時系列に含まれている周波数成分」には、その建物固有の性能に関する情報が何かしらの形で埋め込まれていると考えられる。もしこの情報をうまく取り出し、機械学習などを組み合わせて逆推定に利用できれば、簡易な温度測定だけで建物性能を評価するという、新しい可能性が開ける。その妥当性や限界を基礎的に研究することが、本研究の背景にある問題意識である。

本研究の目的

本研究の目的は、自然室温下で測定される室内温室度データをFFT解析により周波数領域に変換し、その特徴量から建物性能（特にXXXXXXXX）を逆推定できるかどうかを、数値解析と機械学習を用いて検証することである。

具体的には、以下のステップを通じて、この目的にアプローチする。

- 解析環境の構築 Juliaで実装された熱水分同時移動解析プログラムを用い、壁材料・換気量・室容積などをパラメーターとして変化させた複数の建物モデルを作成する。各モデルについて外気条件を与えた時に室内温度湿度の応答を、自然室温（非空調）条件で長期間解析し、学習用データセットを構築する。

- FFT解析による特徴量抽出 得られた室内温湿度の時系列データに対してFFT解析を行い、日周期・半日周期・季節周期・年周期などの主要周波数ごとの振幅と位相を求める。さらに、

- 機械学習による逆推定モデルの構築 上記の周波数特徴量を入力として、壁体材料種別や換気量、室容量などのを出力する機械学習モデル（分類、回帰）を構築する。ここでは、パラメーターの組み合わせを

- 周波数応答と建物性能の対応関係の整理 学習結果をもとに、換気量や材料、容積の違いが、どの周波数体の振幅・位相にどのように現れるのかを整理し、「建物性能」としてどのような特徴が読み取れるのかを考察する。これは、周波数応答に基づく建物性能の逆推定手法の基礎的な位置付けを明らかにすることにつながる。

卒業論文としての現時点での目標は、「温室度時系列のFFT特徴から建物性能を完全に復元する」ことではなく、「どの程度まで性能の違いを識別できるのか」「どのような条件なら情報量が十分になるのか」などといった逆推定手法の可能性と限界を解析ベースで示すことである。この結果を通じて、将来的に実測データへ適応する際の指針を考えるための基礎を築くことを本研究の最終的な狙いとする。

建物性能の逆推定に用いる機械学習の基礎

本章の概要

本章では、本研究で最終的に行いたい「建物性能の逆推定タスク」がどのような構造を持つ問題なのかを整理し、その中で機械学習をどこまでもちい、どこから物理モデルで縛るのかを明確にすることを目的とする。

前章までの議論から、建物の温湿度応答は、建物側の性能パラメータ（壁構造・旧放湿性能・換気量など）と外乱（外気温・外気湿度）、数理モデル（熱水分同時移動解析）によって時間領域の応答（式；2-1-1）として決まる、いわゆる順問題（式；2-1-2）としてかける

一方、本研究が目指す「逆推定」は観測された（あるいは解析で生成した）室内温室どの時間応答から、その建物が属している性能パターンを推定することである。形式的には式2-1-3を実現することとなる。しかし、このを厳密な解析会として求めることは一般的には困難である。

そこで本研究では、以下の二段階の枠組みを採用する

- 時系列応答をFFT解析によって周波数領域の特徴量に変換する。

- 機械学習モデルをもちいてを学習し、実質的な「逆写像」として用いる。

ここで重要なのは機械学習モデルに全てを任せるのではなく、順問題Fは物理法則に基づくJulia解析で与える。特徴量変換は第3章で整理する周波数応答の理論に基づいて設計する。といった形で、物理モデルと理論によって前段をできる限り構造化し、その腕の残った部分（周波数特徴から性能クラスへの写像）を機械学習で近似する点である。

本章では、まず2.2節で順問題と逆問題の違い及び逆推定の難しさを整理し、続く節で本研究が採用する機械学習の枠組みについて概説する。

逆推定としての建物性能推定

順問題と逆問題の整理

建物の熱・湿気問題を扱う際に、伝統的には順問題が主に扱われてきた。順問題とは、一般に

- 入力；建物の仕様パラメータ（断熱材厚さ、材料、換気量など）

- 外乱；（外気温・外気湿度・日射など）

- 出力；室内温度・湿度の時間応答

が与えられた時に支配方程式を数値的に解いてを求める問題である。数式的にはしき2-2-1で与えられる。否定情熱付加計算や熱水分同時移動解析はこのFを高精度に計算することを目指して発展してきた。

これに対して逆問題とは、出力から入力を推定する問題である。すなわち、

- 観測された（または解析で作成された）室内温湿度の時系列データ

- 外乱（気象データとして既知）

- 順モデルFの構造

が与えられた時に「この応答を生んでいる建物仕様θはどのようなものか」を推定する。数式的には式2-2-2のような逆向きの問題設定となる。

本研究では後述のように「パラメータを連続量として厳密に求める」のではなく、「あらかじめ用意したいくつかの建物性能パターンのどれに属するか」を識別する分類問題として扱う。

建築分野における逆推定の難しさ

建築環境工学における逆推定は、数学的な意味でも工学的な意味でも、いくつかの理由から扱いが難しい問題である。代表的な理由を以下に挙げる。

- 他対一（非一意性）の問題

建物の温湿度応答は多数のパラメータが重なり合って決まるという特徴がある。壁体の断熱性能や蓄熱性、旧放湿性能、換気量、執拗石などが同時に効いているため、ある一つの応答に対して、それを説明しうるパラメータ集合が必ずしも一つに定まるとは限らない。すなわち異なる建物性能パターンが、実質的にほとんど区別のつかない温室度時系列を生み出してしまう可能性がある。

- 境界条件・内部発熱の不確実性

実際の建物では、外気条件以外にも多様な外乱が存在する。例えば、居住者の在室パターンや開口部の開閉、内部発熱・内部発湿の有無などは、厳密に把握することが難しい。これらが外乱の一部として室内応答に影響を与えるため、「観測されたの変化が、それとも居住者行動や運用条件の違いによるものなのか」を切り分けることが難しくなる。

- 観測データのノイズと結束

観測データ自身にも限界がある。長期の室温・湿度計測では、センサの精度やドリフト、結束、ノイズといった問題が避けられない。これらはmもともと小さい性能さを検出しようとする際には無視できない影響を持ち、逆推定の安定性を損なう要因となる。

- パラメータ空間の次元の高さ

建物性能を連続パラメータとして扱おうとするとパラメータ空間の次元が非常に高くなるという問題がある。壁体の層構成ごとの熱物性・湿気物性、厚さ、面積、換気系の仕様などを全て連続変数として推定しようとすると、未知数の数が観測データの情報量を大きく上回り、問題が不適切になりやすい。この場合、わずかな観測誤差やモデル誤差によって推定結果が大きく変動してしまう。

本研究で扱う逆推定の特徴

前節で述べたような難しさを踏まえ、本研究では、建物性能の逆推定を次のような形に整理して扱う。

- 推定対象をカテゴリとして離散化する

壁構造については「RC単層」「RC内断熱」「RC外断熱」「吸放湿内装を有するRC壁」「土壁」など、代表的な構法ごとにいくつかのクラスをあらかじめ用意する。また換気についても、「ほぼ無換気」「弱換気」「中程度の換気」「強換気」といったスイ住ごとに離散化したカテゴリを定義する。これにより本研究で扱う逆推定は「連続パラメータの推定問題」ではなく、「あらかじめ用意した性能パターンのどれに属するのかを判別する分類問題」として整理される。

- 順問題は物理モデルで厳密に計算する

準問題の計算には物理法則に基づく数値解析を用いる。熱水分同時移動方程式をJuliaにより数値的に解き、各性能カテゴリごとに自然室温化の温度・湿度の時系列データを生成する。これにより教師データに対応する「真のラベル」は、理論的に整合の取れたものとなりm純粋に建物性能の違いに起因する応答さが抽出しやすくなる。

- 特徴量設計は理論に基づいて行う

時系列データそのものを直接機械学習モデルに入力するのではなく、周波数領域の特徴量を用いる。室内温度・湿度の時系列をFFT解析により周波数領域に変換し、　日周期・年周期などの特定の周波数成分の振幅や位相、外気と室内の振幅比・位相差といった指標を持つ特徴量ベクトルとして定義する。どの周波数成分を採用するか、どのような組み合わせを特徴量とするかは、第3章で整理する周波数応答の理論（換気量・旧放湿性能・熱容量がどの周波数帯に強く現れるのか）に基づいて決める。

- 機械学習は周波数特徴量の性能カテゴリへの射場を近似する役割に限定する

機械学習のモデの役割は、このようにして整えた周波数特徴量から性能カテゴリを推定する写像を学習することに限定する。すなわち本研究で構成するモデル全体は以下の三台構成になっている。

- ：物理法則に基づく熱水分同時移動解析

- ：周波数応答に関する理論に基づく特徴量設計

- ：統計的な分類期（機械学習モデル）

このように、前段のとの部分で物理的な構造と解釈可能性をできるだけ確保し、その上で残された「特徴量空間上の境界線」を機械学習で求める、という構成になっている。

この枠組みにより、逆問題の不適切性やノイズの影響を完全に取り除くことはできないものの、限定された性能カテゴリの中であれば「どの程度まで建物性能の違いを識別できるのか」「どの種類の性能さが識別しやすく、どの差が識別しにくいのか」といった点を解析ベースで定量的に検討することが可能となる。本研究では、このような意味での「逆推定の実現可能性」と「その限界」を明らかにすることを目指す。

機械学習の基礎

教師あり学習と分類問題

本研究で用いる機械学習は、いわゆる教師あり学習の枠組みで整理される。教師あり学習では、まず「入力」と「正解ラベル」がセットになったデータを用意し、その対応関係を学習する。一般的に、入力ベクトルを、ラベルをと書くとき、教師あり学習の目的は

となる写像をデータから推測することにある。

本研究の文脈では、入力ベクトルは室内室温度の時系列データをFFT解析によって周波数領域に変ん関した時の周波数特徴量に対応する。具体的には、日周期・年周期などの主要周波数ごとの振幅、位相などを並べたベクトルを入力として用いる。一方、ラベルは、壁構造や換気量といった性能カテゴリである。

ここで重要なのは、本研究で扱うラベルが連続地ではなく、「壁構造カテゴリ」「換気量カテゴリ」などの離散的なクラスとして定義されている点である。このようにラベルが離散的なクラスで表される場合、教師あり学習は分類問題として扱われる。すなわち

と書かれる分類器を構築し、解析で得られたデータを用いて学習する。ここでの具体的な形としては、ロジスティック回帰や決定木ベースのモデル、あるいは単純なニューラルネットワークなどが候補となるが本研究の主眼は個々のアルゴリズムの性能比較ではなく、周波数特徴量から建物性能カテゴリをどの程度識別できるかを明らかにすることにある。そのため、アルゴリズム選択は標準的で解釈しやすいものを中心にしつつ、上記の分類問題の枠組みの中で結果を整理する。

凡化性能とデータ分割

機械学習モデルを評価する際には、「訓練データに対してどれだけよく当てはまるか」だけでなく「未知のデータに対してどれだけ妥当な予測ができるか」が重要となる。後者の性質を一般的に凡化性能と呼ぶ。建物性能の逆推定という観点から言えば、「特定のシミュレーショn条件に対してだけ高い精度が出るモデル」ではなく、「まだ見ていない性能パターンに対しても、ある程度安定して分類できるモデル」が望ましい。

凡化性能を評価するために、教師あり学習ではデータセットをいくつかに分割するのが一般的である。本研究でも以下の分類を基本とする。

- 訓練データ

分類器のパラメータを学習するために用いるデータである。FFT特徴量とラベルの組を多数含む

- 検証データ

ハイパーパラメータの調整やモデル選択に用いるデータである。訓練には直接使わず、チューニングの際の指標として利用する

- テストデータ

最終的にモデルの凡化性能を評価するために用いるデータである。訓練および検証のどちらにも使わず、精度を算出する際に利用する

データ数が限られている場合、訓練・検証・テストを単純に三分割すると、各部分に含まれるサンプル数が十分でなくなることがある。そのような場合に有効なのがクロスバリデーションである。クロスバリデーションでは全データをいくつかのグループにわけ、そのうち一つを検証用ほかを訓練用露して学習と評価を行う。この操作をグループを変えながら繰り返し、全体として平均的な性能を評価する。これにより、データを有効活用しつつ、特定の分割に依存しない凡化性能の指標を得ることができる。

本研究では、解析によって多様な建物性能パターンを生成できるとはいえ、パターン数には上限がある。そのため、単に一度だけ、訓練テストに分けるのではなく、クロスバリデーション等を活用しながら、どの程度安定して性能を識別できるかを不要化することが重要となる。またのちに考察するようにどのクラスを謝りやすいかも伏せて確認することで逆推定の限界や課題を検討することができる。

特徴量のスケーリングと前処理

本研究で入力として扱う周波数特徴量は、FFT解析によって得られる振幅や位相、あるいは外気と室内の振幅比・位相差などである。これらは物理的には意味のある量である一方で「数値としてのスケール」が異なるものが混在している。また、振幅の値は周波数ごとに大きく異なる場合があり、そのまま機械学習モデルに入力すると、一部の特徴だけが過度に支配的になってしまう恐れがある。そのため、機械学習の前段として、特徴量のスケーリングと前処理を行うことが重要となる。

代表的な前処理としては以下のようなものが挙げられる。

- 標準化

特徴量について平均値を0、分散を1となるように線形変換する方法である。具体的には特徴量にしたいして以下の変換を行う（：平均値，：標準偏差）。これによりスケールの異なる特徴量同士でも、同程度に扱うことができる

- 正規化

特徴量ベクトル全体のノルム（長さ）を1に揃えるなど、ベクトルとしての大きさを揃える方法である。距離ベースの手法や一部ニューラルネットワークでは有効となる場合がある。

- 対数変換

振幅が周波数によって数行異なる場合には、振幅に対して対数変換を施すことで、極端な値のばらつきを抑えることができる。特に高周波の微小な振幅を無視したい場合や、スペクトルのダイナミックレンジが大きい場合に有効である。

本研究では，これらの前処理を用いることで，周波数特徴量が機械学習モデルにとって扱いやすい形になるように整える。その際，単に数学的に都合のよい変換を行うのではなく，第3章で整理する周波数応答の物理的意味との整合性にも配慮しながら，どの指標をどのようなスケールで扱うかを決める。これにより，学習結果の解釈性を損なうことなく，分類性能の向上を図ることを目指す。

本研究で扱う逆推定タスクの定義

入力空間：周波数特徴量

- 温度・湿度それぞれについて、どの周波数（周期）を採用するか。

- 各周波数で取る指標（振幅、位相など）。

出力空間：建物性能カテゴリ

- 壁構造：{RC単層, RC内断熱, RC外断熱, RC＋吸放湿内装, 土壁} など。

- 換気量：{n≒0, 0.3, 1, 3.6 [1/h]} のようなカテゴリ。

- これらを one-hot ラベルとして扱う想定。

データセットの構成

- 1パターンの建物仕様につき、1年解析 → 1サンプル、あるいは季節ごとに切って複数サンプル扱いにするなどの案。

- サンプル数のオーダー（例：壁構造×換気パターン×数ケース）。

モデル選定と評価指標

採用する分類器

- ベースライン：ロジスティック回帰（線形判別の限界を見る）。

- 木系：ランダムフォレストまたは勾配ブースティング（非線形判別）。

- 必要であれば小規模な全結合NNも候補に。

ハイパーパラメータ

探索範囲

評価指標

- 全体精度

- クラスごとの再現率・適合率

- 混同行列を用いた「どのクラスを取り違えたか」の可視化

周波数領域における建物応答の理論的背景

本章の概要

多孔質材料中の熱・水分同時移動

水分状態料と並行含水率

水分科学ポテンシャルと駆動力

熱水分フレックスと同時移動方程式

室の熱・水分収支と重み関数

室温の熱収支式と重ね合わせの原理

室内湿度の収支式と壁の湿気応答

重み関数の物理意味

フーリエ変換と伝達関数

畳み込み積分のフーリエ変換

室温の簡易モデルに対する伝達関数

重み関数表現の周波数領域への写像

鉾井による吸放湿付き室の湿度応答

一般系の導出フローの概要

室内湿度伝達関数の近似しき

の数は数特性とパラメータ依存性

本研究における周波数特徴量の意味づけ

熱水分同時移動解析とデータ生成

Julia 熱水分同時移動解析の概要

プログラムの機能

本研究では、建物内の温湿度環境を数値的に再現するために、Juliaで実装された熱水分同時移動解析プログラムを用いる。このプログラムは建物を構成する、室・壁体・　開口部をネットワークとして接続し、外気条件の時間変化に応じた室内温室どの応答を非定常で計算するものである。

本プログラムの主要な機能は以下の通りである。

- 建物ネットワークモデルの構築

室空間、壁体、開口部、外気の4要素をネットワークとして定義する。各要素館の接続関係はインシデンス行列として管理され、熱・水分の流れを追跡できる構造となっている。壁体は外気と室内空気を隔てる媒介として機能し、開口部は換気による空気の移動経路を表す。これにより、壁体を通じた伝導・対流・吸放湿と、換気による顕熱・潜熱の移動を同時に考慮できる。

- 壁体内の熱・水分同時移動解析

壁体は厚さ方向に有限個のセルに分割され、各セルにおいて熱・水蒸気・液水の移動が計算される。熱移動はフーリエの法則（熱伝導）と対流熱伝達、水分移動は水分科ポテンシャルを駆動力とする拡散則に基づいて評価される。壁体表面では第三種境界条件（Robin条件）を適用し室内空気あるいは外気との熱・水分交換を計算する。

- 室空気の熱・水分収支計算

室空気は完全皇后を仮定し、壁体からの熱流入・流出と換気による熱移動の収支から温度を、同時に壁体からの水蒸気流入・流出と換気による水分移動の収支から湿度を算出する。室に複数の壁体や開口部が接続する場合、それぞれの寄与を積算して全体の収支を評価する。

- 換気による熱・水分輸送

開口部を介した換気は風上差分法により計算される。すなわち、流入側の空気が持つ熱量・水分量が流出側に輸送されるものとして扱い、上流室方向流量と下流室方向流量を指定することで双方向の換気を表現できる。これにより、隙間風や自然歓喜のような低風量から、矯正歓喜のような高風量まで対応可能である。

- 外気条件の時系列更新

外気温度・外気湿度は標準気象データから時刻に応じて線形保管される。計算ループの各ステップで気象データが更新され、外乱として建物モデルに入力される。これにより、日変動・季節変動を含む長期間の解析が可能となる。

- 結露判定と収束処理

壁体内部あるいは表面で水分科学ポテンシャルが飽和値に達した場合、結露が発生したと判定し、過剰な水分を表面水として処理する。これにより、結露発生時にも計算の安定性が保たれる。

以上の機能により、本プログラムは自然室温下での建物内温室度応答を物理的に妥当な形で長期間にわたり計算できる。本研究では、この出力結果を逆推定の学習データとして活用する。

支配方程式と離散化の概要

データ構造

入力データとJuliaコードの対応関係

部屋構造

開口部構造

壁構造

本研究で用いる構造パターン

部屋構造のパターン

開口部構造のパターン

壁構造のパターン

組合せと実験計画の整理

解析実行と出力データ

メイン計算ループ

- Mainファイルの解説

出力データ構造

- 出てきたcsvの解説

解析結果

室温・湿度の時間応答の比較

ベースケースの年変動・日変動

壁構造を変えた時の室温の違い

換気量を変えた時の室内湿度の違い

温度の周波数応答特性

FFT条件とスペクトルの基礎確認

壁構造ごとの温度スペクトル比較

湿度の周波数応答特性

換気シナリオごとのスペクトル比較

（逆推定モデルの学習結果）

データ分割と学習条件

壁構造分類の結果

換気量分類の結果

考察

建物性能と周波数応答の対応関係

壁構造ごとの温度応答と蓄熱性

換気量・吸放湿性能と湿度応答の関係

FFT 特徴量の妥当性の評価

逆推定モデルの性能と限界

高精度で識別できたパラメータの特徴

識別が難しかったパラメータとその要因

実測データへの適用可能性と今後の拡張

多室モデル・開口・日射の取り込み

居住者行動・内部発熱の扱

実用化に向けた測定プロトコルの提案

結論と今後の課題

研究の総括

学術的・実務的意義

本研究の限界

今後の課題

進捗管理表